附件1

成都市电动汽车充电设施建设管理中

物业服务企业职责及负面行为清单

为加快推动新能源汽车推广应用及充电设施建设，规范物业服务企业在电动汽车充电设施建设管理中的行为，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国价格法》《物业管理条例》《成都市居民小区电动汽车充电设施建设管理实施细则》《成都市电动汽车充电设施建设运营管理办法》等法律法规和政策规定，制定本清单。

一、职责清单

（一）宣传国家、省市有关电动汽车充电设施建设运营和管理的政策文件，积极配合电动汽车充电设施建设。

（二）严格按照物业承接查验制度要求和《成都市电动汽车充电设施建设技术规定（2022版）》，对电动汽车充电相关共有设施设备进行承接查验。

（三）履行告知义务，如实向拟建设充电设施的相关主体告知物业区域内安装充电设施基础条件、安装施工技术要求，应当落实和遵守的安全事项、运行维护管理要求和禁止行为等。

（四）为符合申请建设充电设施条件的相关主体提供便利，配合协助用电及施工可行性现场勘查、提供相关图纸资料、指认电源位置及暗埋管线走向等。

（五）依法依约配合业主（房屋租赁人）、运营商、电网企业核实车位条件。

（六）为自用充电设施报装申请人在相应申请材料中如实描述申请人车位情况、电力使用等相关情况。

（七）对充电设施建设施工活动进行监督管理，发现违反管理规约、施工规范、技术标准以及安全管理规定的，及时予以劝阻制止，并要求限期整改。对拒不整改的，依法向政府相关部门报告。

（八）严格按照物业服务合同约定和《成都市居民小区电动汽车充电设施维护管理规范》督促相关责任主体落实安全管理措施，引导不具备管理维护能力或无法落实安全责任的个人委托第三方机构实施管理、维护，并落实安全责任。

（九）配合业主、业主委员会引入具备电力调配能力的第三方专业机构开展充电设施建设。未设立业主大会的，应将引入方案主动向业主公示并广泛征求意见。

二、负面行为清单

（一）无故阻挠充电设施建设，擅自向申请建设充电设施的相关主体设置“门槛”、 收取无实质性服务内容的费用，无故阻挠相关责任主体对充电设施进行巡查、维护和管理的行为。

（二）未经业主共同决定和未形成明确的变压器增容方案，擅自决定收取增容费、变配电设施升级改造费等费用的行为。

（三）在变配电容量不能满足新建充电设施需求，且未引入智能有序充电模式或未落实变压器增容方案的情况，擅自同意相关主体建设充电设施的行为。

（四）向以转供电方式供电的充电设施用电户违规加价收取电费的行为。

（五）接受相关主体委托提供充电设施建设施工、现场管理、设施维护等服务的，不按《中华人民共和国价格法》规定实行明码标价，违反双方约定擅自增加收费项目、多收费、只收费不服务的行为。

（六）利用业主共有车位开展电动汽车充电设施建设运营，不按法律法规规定和物业服务合同约定公开共有部分经营收益情况的行为。

（七）经业主同意并授权收取的增容费，不单独列账，不依法依约定期向业主公示报告的行为。

附件2

关于申请对            小区剩余可用电力

容量及可安装充电设施数量进行评估的函

供电所：

按照成都市居民小区电动汽车充电设施建设的相关规定，为确保新能源汽车充电设施合规建设，确保小区消防及电气安全，保障小区全体业主的生命财产安全，特申请对              小区（地址：                  ）的剩余可用电力容量及可安装充电设施数量进行评估核定（联系人：       电话：           ）。

特此函达！

（物业服务企业）

年   月   日

附件3

小区电动汽车充电设施安装条件

告业主书

全体业主：

为确保小区电气安全，保障小区全体业主的生命财产安全，确保小区新能源汽车充电设施合规建设，我公司已向供电企业申请对本小区的剩余可用电力容量及可安装充电设施数量进行评估，现将有关情况告知如下：

一、本小区剩余可用电力容量为                 。

二、根据目前剩余可用电力容量，本小区的电动汽车充电设施安装条件为：        。（请在下列情形如实选择）

（一）现有剩余电力可用容量已不能满足电动汽车充电设施安装。

（二）现有剩余可用电力容量可以满足        台（7千瓦）或      台（3.5千瓦）电动汽车充电设施安装，请符合申请条件的业主（房屋租赁人）持身份证、车位证明、购车合同、《充电设施报装申请表（个人报装）》提出申请，我公司将按照申请的先后顺序积极配合。待安装数达到可安装总量，已安装充电设施的业主（房屋租赁人）应服从小区开展电力统筹调配。本小区已引入具备电力调配能力的第三方机构，鼓励优先选择“统建统管”模式进行安装。

三、若现有剩余电力可用容量已不能满足安装条件或安装数已达到可安装总量的，我公司将在属地街道办事处、社区指导下，按照相关规定征求业主意见后，引入具备电力调配能力的第三方专业机构开展充电设施建设，以满足广大业主电动汽车充电需求。

附件：属地供电企业出具的《XX小区自建充电设施可行性简单校核报告》

（物业服务企业）

年   月   日

附件

XX小区自建充电设施可行性简单校核报告

（有效期6个月，至20XX年XX月XX日）

- 校核标准

1．GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

2．GB/T 36040-2018《居民住宅小区电力配置规范》

3．JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》（旧标，视设计年份适用）

4．JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》（旧标，视设计年份适用）

5．GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》

6．GB/T 18487.1-2015《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》

7．NB/T 33002-2018《电动汽车交流充电桩技术条件》

- 校核方法

静态数值简易计算

- 校核过程

1．现有供配电设施设计数据校核（结合设计年份取值）

| 变压器名称 | 变压器容量（千伏安） | 设计户数 | 未入住和非常住户数 | 设计每户平均用电负荷（千瓦） | 用电负荷需要系数 | 长期工作负载率上限 | 近1年最大负荷（千瓦） | 功率因素参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1#居民照明变压器 | 物业提供，供电企业现场核实 | 物业提供 | 物业提供 | 物业提供，供电企业校核 | 物业提供，供电企业校核 | 85% | 供电企业提供 | 0.9 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

参数定义：

A变压器容量：指变压器铭牌的视在功率；

B设计户数：指设计时，该居民照明变压器所供电楼栋的所有居民户数；

C未入住和非常住户数：指未办理入住手续和虽办理入住手续但未作为常住地的居民户数；

D设计每户平均用电负荷：指设计时，给出的每套住宅的用电负荷，按加权平均后的数值，按GB/T 36040-2018《居民住宅小区电力配置规范》6.2.2条表1所列，一般为：建筑面积小于等于60平方米，6千瓦；建筑面积大于60平方米，小于等于90平方米，8千瓦；建筑面积大于90平方米小于150平方米，10千瓦。（视设计年份，或按旧标JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》表3.3.1取值）

E用电负荷需要系数：指设计时，除根据每户用电负荷进行计算外，还需使用用电负荷需要系数参与计算，按GB/T 36040-2018《居民住宅小区电力配置规范》6.2.4条表2所列，住宅三相配电时的用电负荷需要系数为3-9户，0.90-1；12-24户，0.65-0.90；27-36户，0.50-0.65；39-72户，0.45-0.50；75-372户，0.40-0.45；375-777户，0.30-0.40；780-900户，0.26-0.30；

F长期工作负载率上限：指变压器长期运行时，运行视在功率占变压器铭牌视在功率的比值，按GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》4.3.2条，配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%；

G近1年最大负荷：指通过数据记录反映的，变压器近1年运行期间曾达到的最大有功功率；

H功率因素参考值：指变压器运行时输出有功功率与输出视在功率的比值，按GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》3.6.4条，变电所计量点的功率因数不宜低于0.9；

2．考虑允许长期工作负载率和近1年最大负荷后的剩余可用容量

计算公式：剩余可用容量=A*F-C*D*E/H-G/H

经计算，

1#居民照明变压器剩余可用容量XX千伏安

2#……

剩余负荷=变压器容量*长期工作负载率上限-未入住和非常住户数*设计每户平均用电负荷*用电负荷需要系数/功率因素参考值-近1年最大负荷/功率因素参考值

3．考虑同时使用系数的充电桩配置数量（两种常见型号）

| 变压器名称 | 剩余可用容量（千伏安） | 功率因素参考值 | 充电桩同时系数 | 充电桩额定功率1（220伏，16安） | 充电桩额定功率2（220伏，32安） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列号 | a | b | c | d | e |
| 1#居民照明变压器 | 计算后得出 | 0.9 | 按需求规模取值 | 3.5 | 7 |
| …… |  |  |  |  |  |

参数定义：a剩余可用容量：指上述计算出的变压器合理剩余的视在功率数值

b功率因数参考值：与H功率因素参考值同义

c充电桩同时系数：指反映充电桩同时使用的一种效率指标，按GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》9.7.3条的条文说明，3台及以下，取1；4台-10台，取0.8；11台-20台，取0.6；大于20台，取0.5

d、e充电桩额定功率：指按照国标生产的交流充电桩的输出功率，按NB/T 33002-2018《电动汽车交流充电桩技术条件》7.2.1条，单相供电的充电桩额定输入电压为220伏，额定输入电流小于等于32安，一般分为16A，32A，即额定功率一般为3.5千瓦与7千瓦。

计算公式：3.5千瓦充电桩可配置数量=（a*b）/d/c

或7千瓦充电桩可配置数量=(a*b）/e/c

经计算

1#居民照明变压器，3.5千瓦充电桩可配置数量约XX个或7千瓦充电桩可配置数量约XX个

2#……

- 校核结果

本小区合计剩余容量XX千伏安，3.5千瓦充电桩可配置数量约XX个或7千瓦充电桩可配置数量约XX个。

- 重要声明

1．本报告属于政府主导的公益行为，报告书出具的单位或机构本身不具备商业咨询的相关资信或经营范围，本报告书不具备商业用途，亦不得作为构成任何商业行为的要件。如需具备法律效力的相关咨询论证报告，可与商业咨询机构合作。

2．因自然年内一般存在夏季用电高峰和冬季用电高峰，本报告书有效期为6个月，以保证使用新的负荷高峰数据进行更新。

3．本报告以现行供配电设施的设计数据、运行数据、常见充电设施规格数据进行简化计算，各小区的建设年代迥异，设计方式不同，设施设备不一，本报告只能尽可能采用相对普适的简单计算方法，这种方法不能保证对所有情况适用，也并不能预见未来用电数据变化及充电设施数据变化而引起的适用性不足。

4．本报告并没有考虑到一些因素，有且不限于以下：（1）因国家标准、行业标准变动造成的设计指标与实际指标的版本差异；（2）因家用电器设备增长，设计数据本身不能满足用电增长的差异；（3）因用电习惯变动，负荷需要系数发生变动的差异；（4）因政策动因引发用电特性变化的差异；（5）各类不可抗力因素等。

5．本报告的受众在获得本报告书的同时，便视为已完全知晓本报告书无任何商业用途和具有豁免任何因本报告书直接或间接引发的法律责任的权利。

6．本报告的最终解释权归政府主管部门所有。

XX公司

20XX年XX月XX日

附件4

电动汽车自用桩安装使用告知书

尊敬的业主：

您好！本小区积极响应中央、省、市有关绿色低碳发展重大决策部署，支持业主（房屋租赁人）购买新能源汽车并安装自用桩，为确保“安得起、用得上、放心用”，按照政府部门相关规定，现将充电设施安装管理相关要求告知如下：

1．申请条件。车位条件，业主（房屋租赁人）持有自有产权或产权人同意的租赁车位（租赁期一年以上）；电力容量，小区剩余电力变配电容量能够满足自用桩用电负荷需求；消防设施，小区地下、半地下车库和高层汽车库具备火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

2．提出申请。符合申请条件的业主（房屋租赁人）持身份证、车位证明（租赁车位除租赁协议外，还应有车位产权人同意安装充电设施的证明）、购车合同、《充电设施报装申请表（个人报装）》向物业服务企业提出申请，物业服务企业查验后收取身份证、车位证明、购车合同复印件，并于3个工作日内在《充电设施报装申请表（个人报装）》上出具意见并盖章。

3．报装申请。申请人向供电公司提交身份证、车位证明、《充电设施报装申请表（个人报装）》申请报装。

4．现场查勘。供电公司受理报装申请后1个工作日内，会同申请人到现场进行用电及施工可行性勘察，确定接电、安表位置，物业服务企业应积极配合。

5．施工前，申请人组织符合资质的施工单位与物业服务企业对接，提交充电设施产品认证书（或型式试验报告）、安装合同（附施工单位营业执照和资质证书）、施工资料（施工方案、施工图等）、保险单（购买了充电桩责任保险的提供）进行报备，并协助施工单位与物业服务企业就施工工期、人员进出、材料管理、工程对接、现场管理等事项达成一致意见。申请人和施工单位分别签署承诺书后方可进场施工。

6．施工中，申请人应按照《成都市电动汽车充电设施建设技术规定（2022版）》相关要求选择有资质的专业施工单位进行施工，验收合格后方能投入使用。

7．施工完成后，申请人向供电公司提出竣工检验申请，供电公司在1个工作日内组织工程验收，出具验收意见，验收合格并办理相关手续，供电公司予以装表接电。申请人将竣工验收资料提交物业服务企业进行登记，签署《电动汽车充电设施用电(使用)协议书》，约定安全等相关权责义务。

8．维护管理。申请人应按照《居民小区电动汽车充电设施维护管理规范》相关要求进行运行维护管理，承担相应安全管理责任，不具备维护管理能力的应委托专业机构进行维护管理。申请人将充电设施委托给专业机构维护管理的，应与受托管理人签订充电设施委托管理合同，明确约定服务内容、质量要求、收费标准、安全管理责任等事项，并切实督促受托管理人按约做好充电设施维护管理。

9．购买保险。申请人应按照“谁所有谁负责”原则履行安全管理主体责任，鼓励购买安全责任保险，提高抗风险能力。

10．服从调配。小区安装数达到可安装总量，应服从小区开展电力统筹调配，满足更多业主对充电设施的建设需求。

11．报废拆除。充电设施已报废的，应及时拆除，并恢复原状、排除妨害、消除危险。

物业服务企业（盖章）

年  月   日

本人已知晓并理解本告知书所有内容。

签字：

年  月   日

附件5

电动汽车自用桩安装使用承诺书

（申请人）

申请人：              身份证号：                                                                      房屋门牌号：                  联系电话：

本人购买了一辆             (品牌)新能源电动汽车，现需在小区停车场           号停车位（取得方式：购买/租赁）安装         式充电设施一台。为顺利完成电动汽车充电设施安装，确保安装规范和使用维护到位，切实履行相关安全管理主体责任，作出以下承诺：

一、安装的充电设施符合相关的国家产品标准，并取得具备相应资质的机构出具的符合标准的产品认证证书或型式试验报告。

二、选择有资质的施工单位进行施工。

三、施工过程中，要求施工单位严格按照《成都市电动汽车充电设施建设技术规定（2022版）》相关要求进行施工，承担监督管理责任。

四、充电设施安装按有关规定到供电公司办理报装手续。充电设施安装完毕、检验合格后方能投入使用，并将验收资料提交物业服务企业进行登记。

五、充电设施投入使用后严格按照《居民小区电动汽车充电设施维护管理规范》相关要求进行运行维护管理，承担安全管理主体责任。

1．正确执行充电安全操作，识别故障并及时处理；

2．对充电设施进行日常巡查和维护保养，确保正常运行；

3．定期开展电气安全、消防安全及相关设备设施的检查，及时消除安全隐患；

4．定期对充电设施进行安全风险评估，及时整改不符合项；

5．落实安全防范措施，做好充电设施各类突发事件的应急处置；

6．法律、法规规定的其他安全管理责任。

六、将充电设施委托给专业机构维护管理的，应与受托管理人签订充电设施委托管理合同，明确约定服务内容、质量要求、收费标准、安全管理责任等，并向物业服务企业报备，承担监督管理责任。

七、若因充电设施的安装、使用及电动汽车在停车位上的充电、停放产生的安全事故及给他人人身及财产造成损害的，由本人承担相应的法律责任及损失。

八、小区安装数达到可安装总量，同意服从小区开展电力统筹调配，满足更多业主对充电设施的建设需求。

承诺人(签字)：

年    月     日

附件6

电动汽车自用桩安装承诺书

（施工单位）

施工单位：

统一信用代码：                                                                      资质证书编号：

为配合          （申请人）在小区停车场           号停车位（取得方式：购买/租赁）顺利完成电动汽车充电设施安装，确保施工规范和施工安全，切实履行相关安全管理主体责任，作出以下承诺：

1．充电设施建设严格执行国家和本地充电设施建设标准和设计规范。

2．在施工过程中，严格遵守电力建设安全、装修管理以及充电设备安装安全等相关规定，严格按照《成都市电动汽车充电设施建设技术规定（2022版）》相关要求进行施工，并服从物业服务企业（小区管理单位）的施工管理要求，做好安全防范措施，安全文明施工。

3．在施工过程中自备电动汽车充电设备安装所需要的设备、工具、材料、安全劳动用品等，符合安全规范要求。

4．在施工过程中注意保护原有设施及环境，如有污染、破坏应恢复至原有标准。

5．在施工过程中产生的废弃物及时清理并清运。

6．在施工过程中应加强安全管理，并承担施工过程中的相应安全责任。

7．因安装不符合国家和本市相关规定标准、规范或安装设备质量不合格导致的安全问题承担全部责任。

承诺人 (盖章)：

经办人（签字）：

联系电话：

年    月     日